2011年4月26日

日本と世界の安全のために浜岡原子力発電所を早急に閉鎖する必要性

石 橋 克 彦（神戸大学名誉教授，地震学）

１．中部電力(株)浜岡原子力発電所の概要：　静岡県御前崎市(旧浜岡町)佐倉5561

・１号機（BWR,54.0万kW）1976.3.17運転開始，2009.1.30運転終了（耐震補強が実際上困難なため）

・２号機（BWR,84.0万kW）1978.11.29運転開始，2009.1.30運転終了（同上）

・３号機（BWR,110.0万kW）1987.8.28運転開始，定期点検中（４月再開予定を延期）

・４号機（BWR,113.7万kW）1993.9.3運転開始，運転中

・原発は中電の発電量の14 % (09年度)

・3.11巨大地震後の安全対策は未了

・５号機（ABWR,138.0万kW）2005.1.18運転開始，運転中

BWR＝沸騰水型原子炉，ABWR＝改良型沸騰水型原子炉

２．浜岡原発が（世界一といってよいほど）危険な理由　　（以下で，Ｍは地震のマグニチュード）

２Ａ．近い将来，巨大地震の激しい地震動(揺れ)，大津波，地盤隆起，大余震に確実に襲われる

・大規模地震対策特別措置法の対象である想定東海地震（Ｍ８級；2038年までの発生確率87%）の

広大な震源域の真っ只中に原発がある．（福島第一原発は 3.11地震の震源域の外側だった）

・広大な震源断層面は浜岡直下で深さ僅か15km程度．（福島第一原発は震源断層面から離れていた）

→ 想定地震動（最大加速度800ガル；ガルは加速度の単位）を遥かに超える激震動に襲われる.

・大津波，１〜２ｍの地盤隆起（地盤・構築物が破壊する恐れ；しかし考慮されていない）

・Ｍ７以上の大余震が直近で複数続発する可能性　→　激しい揺れの追い打ち．

・５号機：09年の駿河湾の地震（Ｍ6.5；東海地震の200分の1程度のエネルギー，しかも40kmも遠方）

により想定東海地震に近い強震動を受けトラブル多発　→　東海地震による大被害を実証．

（なぜ，これほど強く揺れたのか，原因が解明されていない；地下構造の影響だろうが）

・そもそも浜岡原子力発電所は，将来の東海地震の震源域の真っ只中にあることが明らかに

なる（1976年の石橋による「東海地震説」）以前に１，２号機が着工され，それ以降も危険性を

無視して増設が続けられた．「東海地震に耐えられる」というのは後付けの理屈にすぎない．

２Ｂ．原発大事故が起こる，そのときの影響が甚大（日本にとって致命的，地球規模の汚染）

・激しい揺れで多くの機器・配管類の同時損傷，多重の安全装置の全面ダウン(全電源喪失など)

・配管破断 → 冷却材喪失／ECCS不作動 → 炉心溶融，水蒸気爆発，水素爆発．

・制御棒挿入失敗等 → 核暴走 → 一種の核爆発．

・大津波・地殻変動により事故拡大　→　炉内の「死の灰（放射能）」の爆発的大量放出．

・東海地震による通常震災（広範囲で震度７・大津波で大被害）と大規模放射能災害が複合・増幅

しあって「原発震災」（石橋,1997）が発生．

→ 地震・津波被災者の救出不能／避難が困難な急性被曝者 → 死者が膨大に増加．

・３基同時事故の恐れ（計361.7万kW；福島第一原発１〜４号機の合計は281.2万kW）→ 莫大な放射能

・浜岡付近は南西の風が卓越するから、高濃度の放射能雲が首都圏北部にまで達する．

→ 2,3千万人が避難,首都喪失,在日米軍基地(横田・横須賀・厚木・座間など)も使用不能．

・以上は最悪の場合だが，最悪を想定して対処するのが危機管理の要諦．

しかも「起こる可能性のあることは，いずれ必ず起こる」が福島第一原発で実証されている．

３．福島第一原発の大事故によって、浜岡原発の危険性が一層明らかになった

・Ｍ9.0の連動型超巨大地震が発生したという厳然たる事実．

→　東海・東南海・南海地震が連動する可能性（既に考えられていた）が現実的になった．

さらに,1605年東海・南海津波地震のタイプが連動する可能性(石橋,1997)も現実化．

すなわち，Ｍ９の超巨大地震に真下から直撃される可能性も大きくなった．

→　福島第一原発なみ（高さ15ｍ超）の大津波も可能性あり．（中電の想定は６ｍ）

・福島第一原発の事故原因は大津波とされているが，たぶん地震動で冷却材喪失が発生した．

→　浜岡の地震動は遥かに強烈だから，一挙に冷却材喪失や核暴走が生ずる恐れ大．

４．何をなすべきか【いずれも時間がかかるから直ちに着手しなければならない】

・３号機の運転再開を認めず，直ちに廃止措置に向けた作業を始める．

・４・５号機も早急に運転を停止し，直ちに廃止措置に向けた作業を始める．

・使用済み核燃料貯蔵プールの安全性を完璧なものにするために，冷却系を含めて最高度の

耐震補強や電源の多重の確保をおこなう．（巨大地震にたいして非常に危険）

【ドイツやアメリカでは，もっと不確かで小さな地震の危険性に対してさえ原発を廃止した】

引用文献　　石橋克彦：原発震災─破滅を避けるために，科学，Vol.67，No.10，720（1997）

＜以上＞